Ecco la proposta per completare la procedura con l'Allegato A e l'impostazione metodologica del Piano di addestramento e valutazione delle competenze del personale, strutturato secondo i requisiti del paragrafo 5 (Risorse Umane) della norma ISO 15189.

ALLEGATO A (SOP-GEN-008) – Tabella dei Limiti dei Valori Critici

Questa tabella definisce le soglie analitiche oltre le quali il software LIS blocca il referto e il personale è obbligato ad attivare la procedura di comunicazione d'urgenza (entro 15 minuti). Nota: I valori sotto riportati sono i parametri standard comunemente accettati dalla letteratura scientifica internazionale (SIBioC / CLSI) per pazienti adulti.

| Area Analitica | Analita | Unità di Misura | Soglia di Panico (Valore Inferiore) | Soglia di Panico (Valore Superiore) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biochimica | Potassio (K+) | mmol/L | ≤ 2.8 | ≥ 6.2 |
| Biochimica | Sodio (Na+) | mmol/L | ≤ 120 | ≥ 160 |
| Biochimica | Calcio Totale (Ca++) | mg/dL | ≤ 6.5 | ≥ 13.0 |
| Biochimica | Glucosio | mg/dL | ≤ 50 | ≥ 450 |
| Biochimica | Creatinina (Nuovo riscontro) | mg/dL | – | ≥ 5.0 |
| Ematologia | Emoglobina (Hb) | g/dL | ≤ 6.5 | ≥ 20.0 |
| Ematologia | Piastrine (PLT) | $\times 10^9$/L | ≤ 30 | ≥ 1.000 |
| Ematologia | Globuli Bianchi (WBC) | $\times 10^9$/L | ≤ 1.5 | ≥ 50.0 |
| Coagulazione | PT (INR) | Ratio | – | ≥ 5.0 |
| Coagulazione | Fibrinogeno | mg/dL | ≤ 100 | – |
| Microbiologia | Emocoltura / Liquor | – | Qualsiasi positività | – |