Piano di Addestramento e Valutazione delle Competenze (ISO 15189 - Par. 5.1)

La norma ISO 15189 richiede che il laboratorio dimostri e registri in modo oggettivo che ogni operatore (TSLB, Biologo, Medico) sia formalmente competente per svolgere le mansioni assegnate. Il sistema si basa su una struttura in tre fasi: Addestramento iniziale, Autorizzazione e Mantenimento della competenza.

Di seguito viene impostato il flusso del processo e i relativi modelli di registrazione.

1. Il Processo di Qualifica del Personale

[Nuovo inserimento o cambio mansione]

│

▼

[Fase 1: Addestramento Affiancato (Tutor)] ──► Compilazione Registro Ore

│

▼

[Fase 2: Valutazione Oggettiva (Esame/Test)] ──► Soglia minima di superamento

│

▼

[Fase 3: Decreto di Autorizzazione Formale] ──► Firma del Direttore (Abilitazione sul LIS)

│

▼

[Fase 4: Verifica Annuale Continuativa] ──► Audit periodico delle performance

2. Modello di Modulo: Registro dell'Addestramento Iniziale (MOD-RIS-003)

Questo modulo serve a tracciare il percorso formativo iniziale per una specifica attività (es. utilizzo di un nuovo analizzatore o esecuzione della SOP dei Valori Critici).

- Nome Dipendente: ________________________ Ruolo: TSLB / Biologo

- Tutor Assegnato: ________________________ Area Tecnica: Ematologia / Biochimica

| Data | Attività / Procedura Oggetto di Addestramento | Ore | Firma Tutor | Firma Dipendente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| //__ | Lettura e comprensione della norma ISO 15189 e SGQ interno | 4 |  |  |
| //__ | Formazione teorica e pratica su analizzatore Ematologico X | 8 |  |  |
| //__ | Formazione su SOP-GEN-008 (Gestione dei Valori Critici) | 2 |  |  |
| //__ | Esecuzione prove in affiancamento e simulazione "Read-Back" | 4 |  |  |

3. Modello di Modulo: Scheda di Valutazione della Competenza (MOD-RIS-004)

Prima di lasciare l'operatore autonomo, il Tutor o il Responsabile di Settore deve valutarlo usando metodi oggettivi. La norma richiede l'uso di più metodologie di verifica tra quelle elencate sotto.

- Data Valutazione: //____ Operatore Valutato: ________________________

A. Metodi di Valutazione Utilizzati (Selezionare almeno due voci):

- Osservazione diretta: Il valutatore osserva l'operatore mentre esegue il processo (es. esecuzione di una calibrazione).

- Riesame dei record: Controllo dei registri compilati dall'operatore (es. tracciabilità dei valori critici sul LIS).

- Test con campioni ciechi: Analisi di campioni a concentrazione nota inseriti nella routine senza che l'operatore lo sappia.

- Valutazione scritta/orale: Somministrazione di un quiz sui passaggi critici della procedura.

B. Giudizio di Idoneità (Compilazione a cura del Valutatore):

| Criterio di Valutazione | Autonomo (Sì/No) | Note / Eventuali Azioni Correttive |
| --- | --- | --- |
| Conoscenza teorica della procedura e dei rischi clinici |  |  |
| Abilità manuale / Uso del software gestionale LIS |  |  |
| Risoluzione dei problemi di primo livello (Troubleshooting) |  |  |
| Rispetto delle norme di biosicurezza e DPI |  |  |

- Esito Finale: [ ] COMPETENTE (Può lavorare in autonomia) / [ ] NON ANCORA COMPETENTE (Richiede ulteriore affiancamento)

- Firma del Valutatore: ________________________

4. Decreto Formale di Autorizzazione (Rilascio delle Credenziali)

Una volta superata la valutazione (MOD-RIS-004), il Direttore del Laboratorio firma il Decreto di Autorizzazione delle Mansioni.
Questo atto formale viene inviato all'amministratore di sistema per sbloccare l'account dell'operatore sul LIS, abilitando la sua firma elettronica esclusivamente per le attività in cui è risultato competente.

5. Verifica della Competenza Continuativa (Mantenimento)

La norma stabilisce che la competenza non è acquisita per sempre. Con cadenza annuale, il Responsabile della Qualità inserisce nel piano degli audit interni una sessione di "Rivalutazione della Competenza" per tutto il personale già autorizzato, al fine di identificare cali di performance, dimenticanze o necessità di aggiornamento a seguito di revisioni delle procedure.

Se desideri procedere nello sviluppo del sistema di gestione, preferisci strutturare il modulo per l'Audit Interno (necessario per verificare se il personale applica correttamente la procedura dei valori critici), oppure preferisci impostare la procedura per le Azioni Correttive e Gestione delle Non Conformità (Paragrafo 8 della norma)?